Hotă de bucătărie

ВЫТЯЖКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ КУХОННАЯ

VESTA M/S          50/60/90

BL / WH / IV / IX_BL / IX_WH

Manual de utilizare

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сертифікат відповідності UAI.0360001551-05

Сертифікат відповідності UAI.0360001551-05

Сертифікат відповідності UAI.0360001551-05

Сертифікат відповідності UAI.0360001551-05

Сертифікат відповідності UAI.0360001551-05

Сертифікат відповідності UAI.0360001551-05

Сертифікат відповідності UAI.0360001551-05

Сертифікат відповідності UAI.0360001551-05

Сертифікат відповідності UAI.0360001551-05

Сертифікат відповідності UAI.0360001551-05

Сертифікат відповідності UAI.0360001551-05

К сведению покупателей!

Для подтверждения права на гарантийное обслуживание просим Вас сохранять товарный чек вместе с гарантийным талоном, который должен быть полностью заполненным с обязательным указанием даты продажи, подписью и штампом магазина. Невыполнение этого требования лишает Вас права на гарантийное обслуживание.

При покупке требуйте провести в Вашем присутствии проверку работы вытяжки и ламп освещения, которые вкручены в патроны и находятся за плафоном светильника.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали продукцию торговой марки «TORNADO». Мы постарались сделать всё, чтобы Вы были удовлетворены нашим изделием.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Перед установкой вытяжки и её эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с нашими рекомендациями, выполнение которых обеспечит надежную работу устройства. Не выбрасывайте данную инструкцию, поскольку впоследствии она может Вам пригодиться и Вы найдете в ней ответы на интересующие Вас вопросы.

1.2 Вытяжка предназначена для отвода загрязненного воздуха из пространства над прибором для приготовления пищи, используется исключительно в домашнем хозяйстве.

1.3 Использование вытяжки уменьшает содержание в воздухе кухни вредных продуктов неполного сгорания природного газа, частично уменьшает неприятные запахи, которые образуются при приготовлении пищи, снижает загрязнение стен, потолка и мебели жировыми частицами и копотью.

1.4 Изделие является воздухоочистительным устройством вытяжного типа с вентилятором (турбиной), оснащенным жироулавливающим алюминиевым фильтром. Изготавливается шириной 500, 600 или 900мм из листовой углеродистой стали с декоративно-защитным покрытием порошковыми красками.

1.5 В зависимости от схемы установки над плитой вытяжка может работать в двух вариантах:

- в режиме отвода воздуха в стационарную вентиляционную шахту кухни с использованием  гофрированных алюминиевых воздуховодов Ø150/Ø120мм;

- в режиме рециркуляции (замкнутой круговой циркуляции воздуха на кухне), когда   вытяжка не подключается к вентиляционному каналу, а воздух проходит через оба фильтра и возвращается через вентиляционные пазы кожуха дымохода вновь на кухню.

1.6 Внимание!  Не начинайте монтаж пока Вы не убедитесь в её технической пригодности, подключив к электросети, и проверили все её функции.

1.7 Рекомендуем все работы по установке, подключению и ремонту Вашей вытяжки доверить только квалифицированным мастерам, которые занимаются по роду своей деятельности выполнением таких работ.

1.8 Производитель не несёт ответственности за любого рода повреждения и поломки, которые связаны с неправильной установкой, эксплуатацией и ремонтом вытяжки.

1.9 Производитель оставляет за собой право модификации изделия с целью улучшения его качества и технических параметров.

1.10 Технические характеристики вытяжки указаны в данной инструкции и на этикетке, закрепленной на внутренней поверхности зонта (доступ к ней открывается при снятии фильтров).

1.11 Внимание! Вытяжка монтируется на стене над электроплитами на расстоянии 650-750мм, а над газовыми плитами на расстоянии 750-850мм от рабочей поверхности плиты (рис.1).

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение, В	….220-230

Частота, Гц	50

Количество режимов работы

с механическим переключателем ………………………………………………………3

Номинальная потребляемая мощность, Вт …………………………………………...180/270

Мощность ламп освещения (галл.)…………………...2х35 для (500-600)-3х35 для (900)

Производительность при подключении к стандартной системе вентиляции,

м3/ч, ……………………………………………………………………………………………..750/1000

Габаритные размеры вытяжки, мм:

ширина	…500/600/900

глубина	……428

высота….……………………….…… ………………………………………….802…1032

Присоединительный размер воздуховода вентиляции, мм …………………... Ø150/Ø120

Масса, кг, не более………………………………………..…………………………………..11-13

Уровень шума (дБ)………………………………………………………………………..42,3-70,6

Класс защиты вытяжки ………………………………………………………….………………ІІ

Режим работы	……………………………………………………...….….S1 (долговременный)

Электрошнур вытяжки армированный с заземлением.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

- Вытяжка вентиляционная кухонная ………………………………………………..1шт.

- Кожух дымохода телескопический (из 2-х частей)                         …………….1шт.

- Переходник (с Ø150 на Ø120) пластмассовый патрубка воздуховода ……….1шт.

- Шуруп универсальный  4,5х60        ………………………………………………….6шт.

- Дюбель распорный Ø8х60 ……………………………………………………………6шт.

- Руководство по эксплуатации ……………………………………………………….1экз.

- Упаковка …………………………………………………………………………………1шт.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При монтаже, эксплуатации и проведении технического обслуживания категорически запрещается:

а) включать вытяжку в электросеть с напряжением и частотой, которые не соответствуют указанным в разделе 2;

б) использовать лампы освещения мощностью больше 35Вт;

в) проводить техническое обслуживание, замену ламп, снимать фильтры, чистить вытяжку, не вынув предварительно вилку шнура из розетки электросети;

г) эксплуатация вытяжки с открытым источником огня, открытыми газовыми горелками или нагревательными элементами. Нагревательные элементы должны быть всегда закрыты посудой;

д) приготовление пищи с применением спиртных напитков;

е) оставлять фритюрницы без надзора;

ж) эксплуатация вытяжки со снятыми фильтрами;

з) подключать вытяжку к электросети плиты, обрезать при монтаже вилку электрошнура.

4.2 Во избежание поражения электротоком вытяжка должна включаться в розетку с заземлением.

4.3 Воздух, проходящий через вытяжку, должен выводиться только в отдельную вентиляционную шахту кухни и не должен выходить в дымоход или другой канал, используемый для удаления дыма от других устройств (газовые колонки и т. п).

4.4 При использовании вытяжки одновременно с другими обогревающими устройствами (газовые, масляные, печи и т. п.), кроме электрических, возможно понадобится дополнительная вентиляция помещения.

4.5 При монтаже вытяжки на необходимой установочной высоте Н над плитой (см. ранее) для отвода воздуха в вентиляционный канал используйте воздуховод Ø150/Ø120мм. Меньший диаметр создаст дополнительное сопротивление воздуху, что приведет к увеличению шума и вибрации, а также к перегреву двигателя.

4.6 Обеспечивайте своевременную мойку многоразовых алюминиевых жироулавливающих фильтров, иначе снизится эффективность работы вытяжки и возникнет угроза пожара из-за накопления в них жира и  пыли.

4.7 Не включайте вытяжку для уменьшения задымленности, возникшей в результате возгорания в квартире, так как возникнет дополнительная тяга для огня.

4.8 В случае любого возгорания под вытяжкой немедленно отключите её от электросети, закройте пламя плотной тканью, препятствующей доступу кислорода к пламени, никогда не используйте воду для гашения возгорания вытяжки.

4.9 Оберегайте шнур подключения к электросети от механических и термических повреждений.

4.10 Не позволяйте детям играть с вытяжкой и не оставляйте её без надзора, если они пользуются ею.

5. ОПИСАНИЕ ВЫТЯЖКИ

5.1 Вытяжка «VESTA» является воздухоочистительным устройством вытяжного типа с вентилятором (турбиной) и оснащена жироулавливающим алюминиевым фильтром. Изделие изготавливается в одномоторном исполнении шириной 500, 600 или 900мм из углеродистой стали с декоративно-защитным покрытием порошковыми красками.

5.2 Вытяжка относится к типу «камин» с декоративным телескопическим кожухом дымохода, закрывающим двигатель и соединительный воздуховод вентиляции, и  встраивается в мебельный гарнитур кухни на стене над плитой.

5.3 В зависимости от схемы установки вытяжка работает в 2х вариантах (смотри п.1.5):

- в режиме отвода воздуха в дымоход кухни;

- в режиме рециркуляции (замкнутый кругооборот воздуха в кухне).

Ростояние Н:

для электроплит 65 – 75см

для газовых плит 75 – 85см

Рис.1

5.4 Вытяжка состоит из следующих составных частей (рис.2).

Рис.2

1 – панель кожуха внутренняя с пазами (для рециркуляции)

2 – панель кожуха внешняя

3 – планка кожуха

4 – переходник патрубка воздуховода

5 – електрошнур сетевой

6 – турбовентилятор (мотор и турбина в сборе)

7 – корпус вытяжки

8 - лампы  освещения галогенные

9 – лицевая панель

10 - переключатель режимов работы вытяжки

11 – стекло декоративное

12 – фильтр алюминиевый

13 – аммортизатор фиксирующий

14 – замок фиксатор

5.5 Панель управления вытяжкой оборудуется механическим кнопочным переключателем.

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ВЫТЯЖКИ

6.1 Выберите схему и место для установки вытяжки.

6.2 Выньте вытяжку из упаковочной коробки.

6.3  Для проверки исправности вытяжки положите собранный блок, не присоединяя к нему кожух дымохода, чтобы тыльная сторона лежала на столе, а переключатель режимов работы был повернут к проверяющему. Подключите вытяжку к электросети и, если она на всех режимах работает удовлетворительно, приступайте к её монтажу на стене. Напоминаем, что высота установки вытяжки над электроплитами должна быть не менее 650мм, а над газовыми – не менее 750мм (рис.1).

6.4 Перед тем, как приступить к сверлению отверстий под крепёжные изделия, необходимо произвести для них разметку на стене. Для этого изготовьте бумажный шаблон с координатами фигурных отверстий блока, приложите шаблон к стене на необходимой установочной высоте, которая указана выше, и выровняйте по уровню (рис.6.2).

6.5 Разметьте и просверлите в т. A, B, C, D 4 отверстия сверлом Ø 7мм глубиной 60мм.

6.6 Вставьте дюбели в просверленные отверстия и вкрутите 4 шурупа ПКГ 4,5х60 в дюбели в т. A, B, C, D, чтобы расстояние между стеной и головкой шурупа составляла 5мм.

6.7 Повесьте корпус вытяжки на шурупы в опорных точках A, B, C, D.

6.8 Установите на патрубке вытяжки переходник воздуховода (Ø150/120) (рис.6.1).

6.9 Установите телескопический кожух дымохода на корпусе вытяжки; поднимите верхнюю панель кожуха с планкой под потолок, чтобы он закрывал воздуховод вентиляции, и разметьте по пазам планки 2 отверстия под крепление (точки E, F, рис.6.2).

6.10 Просверлите 2 отв. Ø7мм, вставьте в них дюбели и закрепите планку шурупами ПКГ 4,5х60 к стене.

6.11 Если вытяжка будет работать в режиме отвода воздуха в дымоход кухни, то необходимо нижний конец гибкого воздуховода Ø150/Ø120мм (в комплект не входит) одеть на переходной фланец, предварительно смазав место стыковки герметиком, и закрепите соединение хомутом. Другой конец воздуховода вставьте в вентиляционное отверстие в стене. Чем короче и прямее гибкий воздуховод, тем выше производительность и меньше шум и вибрация вытяжки.

6.12 Установите внешнюю панель кожуха дымохода в пазы на корпусе вытяжки и зафиксируйте, а внутреннюю – поднимите вверх до совмещения отверстий крепления с планкой и соедините с боков 2 шурупами  3,9х13.

6.13 Если витяжка будет работать в режиме рециркуляции, то воздуховод не нужен и нужно просто установить телескопический кожух дымохода.

6.14 Проверьте надежность крепления вытяжки, подведите и подключите через розетку шнур к электросети. С целью дополнительной защиты от перепадов напряжения в сети рекомендуем подключать вытяжку через дополнительный автоматический переключатель 6А.

7. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ВЫТЯЖКОЙ

7.1 Вытяжка с механическим переключателем имеет 3 скорости вентиляции.

7.1.1 На лицевой панели вытяжки находится кнопочний переключатель режимов работы двигателя, ламп освещения и индикаторная лампочка (рис.3).

Рис.3

Кнопка 0 – выключение вытяжки,

Кнопки 1, 2, 3 – включение скоростей работы вентилятора.

Кнопка с символом лампочки – включение / выключение светильника.

7.2 Для более эффективной очистки воздуха включите плиту и вытяжку одновременно. Рекомендуется продлить работу вытяжки на 3-5 минут после окончания приготовления пищи, таким образом воздух на кухне будет очищен от остатков испарений и запахов.

7.3 Вытяжка с сенсорным переключателем имеет 4 скорости вентиляции. В зависимости от величины испарений при приготовлении пищи, Вы можете избрать низкий, средний или высокий режим вентиляции.

7.1.1 На декоративном стекле Вашей вытяжки находится

сенсорный переключатель режимов работы двигателя и

ламп (рис.3).

1 – кнопка включения / выключения светильника

2 - кнопка включения / выключения вытяжки

3 – дисплей

4 – кнопка уменьшения скорости вентиляции

5 - кнопка увеличения скорости вентиляции

7.1.2 С помощью этого переключателя, прикасаясь к

соответствующей кнопке- символу, Вы можете включать

скорости двигателя, лампы освещения, активизировать

функцию «таймер» вытяжки. Номер выбранной скорости

отображается на дисплее (3.1).

7.1.3 Для включения вытяжки прикоснитесь к кнопке 2,

4 или 5. Для выключения вытяжки прикоснитесь к

кнопке 2. Вытяжка будет работать на той скорости

(отображается на дисплее), которая была до выключения.

7.1.4Для увеличения скорости прикоснитесь к

кнопке 4. Для уменьшения скорости прикоснитесь к кнопке 5.                                  Рис.3.1

7.1.5 Для включения или выключения светильника прикоснитесь к кнопке 1.

7.1.6 Для активизации таймера необходимо при включённой вытяжке прикоснутся одновременно к кнопкам 4 и 5. На протяжении 10 секунд на дисплее появится мигающее время таймера.

7.1.7 Для изменения времени работы таймера прикоснитесь к кнопке 4 (увеличение) или 5 (уменьшение времени) на протяжении времени мигания дисплея. Время таймера изменяется от 15 до 90мин. Через 10 минут на дисплее появится номер установленной скорости. Для выключения таймера измените скорость или выключите вытяжку.

7.1.8 В вытяжках, с задействованным автоматическим режимом, для его включения удерживайте палец на кнопке 1 более 3 секунд. На дисплее появится символ 00. Вытяжка включится при появлении пара. В режиме автоматики действует только кнопка 1. Для выхода из автоматического режима повторно удерживайте палец больше 3 сек на   кнопке 1.

7.2 Управление вытяжкой с помощью дистанционного пульта (рис.4).

7.2.1 Для включения вытяжки нажмите на кнопку 1, 4 или 5. Для выключения вытяжки нажмите на кнопку 1.

7.2.2 Для увеличения или уменьшения скорости работы нажмите на кнопку 5 или 4 соответственно.

7.2.3 Для включения или выключения света нажмите на кнопку 2.

7.2.4 Для активации таймера нажмите кнопку 6 при включённой вытяжке. Для изменения времени работы таймера нажмите кнопку 4 (уменьшение) или 5 (увеличение времени) на протяжение время мигания дисплея. Через 10 секунд на дисплее появится номер установленной скорости.

7.2.5 Для выключения таймера можно нажать на одну из кнопок - 4, 5 или 6.

Рис. 4

7.2.6 В вытяжках, где задействован автоматический режим, для его включения нажмите кнопку 3. На дисплее появится символ 00. Вытяжка включиться при появлении пара. В режиме автоматики действует только кнопка 2.

7.2.7 Для выхода из автоматического режима повторно нажмите кнопку 3.

7.3 Для более эффективной очистки воздуха включите плиту и вытяжку одновременно. Рекомендуется продлить работу вытяжки на 3-5 минут после окончания приготовления пищи, таким образом воздух на кухне будет очищен от остатков испарений и запахов.

8. ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ВЫТЯЖКОЙ

8.1 Внимание! Перед тем как приступить к любой операции по чистке или ремонту вытяжки, отключите её от электросети.

8.2 Для внешней очистки покрашенной вытяжки используйте влажную ткань, смоченную в теплой воде с нейтральным моющим средством.

8.3 Никогда не используйте для очистки вытяжки абразивные моющие средства, грубые губки или чистящие средства, которые содержат соду, кислоту, хлориды или растворители.

8.4 При мойке избегайте попадания влаги в токопроводящие части вытяжки, и особенно в электронный узел управления; после мойки протрите все поверхности мягкой салфеткой.

8.5 Для чистки стеклянных поверхностей пригодны обычные средства для очистки стекла.

8.6 Алюминиевый фильтр, удерживая жиры и пыль из воздуха, засоряется и его следует мыть после отмачивания в горячей воде с эффективным моющим средством 1 раз каждые 1,5 – 2 месяца. Изменение цвета фильтра после мытья не влияет на качество его работы.

8.7 Для снятия алюминиевого фильтра (рис.4) необходимо нажать на пружинную задвижку на фильтре и, потянув на себя и вниз, вытянуть из ниши корпуса вытяжки. Установка фильтра выполняется в обратном порядке. Внимание! Не устанавливайте фильтр после мойки до его полного высыхания.

Рис.4                                                        Рис.5

8.8 На вытяжке установлены галогенные лампы подсветки рабочей зоны плиты. Для замены лампы необходимо снять фильтры, отжать патронодержатель на себя чтобы лампа вышла с корпуса вытяжки; удерживая патронодержатель слегка надавить на лампу в направлении патрона и, повернув её против часовой стрелки, вынуть (рис.5). Вместо неё необходимо вставить новую с теми же характеристиками и установить фильтры.

9. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

9.1 Производитель гарантирует нормальную работу вытяжки на протяжении 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Producătorul garantează funcționarea normală a hotei timpi de 12 luni de la data cumpararii comerciala, sub rezerva normelor de transportarea, depozitare, instalare și operare

9.2 При отсутствии отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется с момента изготовления.

9.3 В случае появления нарушений при работе вытяжки по вине производителя в течение гарантийного срока, потребитель имеет право гарантийного ремонта ремонта в сервисных центрах, адреса которых указаны в гарантийном талоне.

9.4 Срок службы вытяжки 10лет.

Гарантийный талон прилагается. Требуйте его заполнения при покупке изделия.

Certificatul de garanție este anexat. Completarea talonului de garantie este necesara în momentul achiziționării produsului.

Рис.6.

Рис.6.2

Рис.7 Сircuit electric a hotei «Vesta_M»

Принципиальная электросхема вытяжки «Vesta_M»

Рис.8 Сircuit electric a hotei «Vesta S»

Принципиальная электросхема вытяжки «Vesta S»

Probleme posible a hotei

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ВЫТЯЖКИ

|  | Verificați conexiunile electrice Проверить электрические соединения | Verificați dacă motorul lucreaza Проверить включен ли мотор | Verificați comutator de luminile (trebuie să fie aprinse) Проверить выключатель лампы (должен быть включен) | Verificați filtrul de aluminiu (se spală o dată în 1.5-2 luni)Проверить алюминиевый фильтр (мыть 1 раз в 1,5-2 месяца) | Verificați priza (în cazul în care nu există voltaj în ea)Проверить розетку (есть ли в ней напряжение) | Verificați lampi Проверить лампы | Verificați gofra de evacuare aerului (pentru a fi forța de tracțiune) Проверить трубу выхода воздуха (должна быть тяга) | Verificați filtrul de carbune (înlocuirea o data in fiecare 3-4 luni) Проверить угольный фильтр (замена 1 раз в 3-4 месяца) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hota nu lucreaza Вытяжка не работает | ● | ● |  |  | ● |  |  |  |
| Lampa nu se aprinde Не горит лампа | ● |  | ● |  | ● | ● |  |  |
| Scăderea performanței de evacuare Уменшилась призводите-льность вытяжки |  |  |  | ● |  |  | ● | ● |
| Hota a inceput sa lucreze mai tare Вытяжка стала рабо тать громче |  |  |  | ● |  |  | ● |  |
| În modul de recirculare ventilare e slaba В режиме рециркуляции слабо выводится воздух |  |  |  | ● |  |  |  | ● |